ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания					12 В±3 В

Потребляемый ток, не более				30 мА

Интервал рабочих температур			-10…+60 С

Допустимая температура хранения 			-40…+80 С

Количество цифр кода				4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шифросъемник "Иртыш – Ш1"			1 шт.

Паспорт						1 шт.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

На лицевой панели шифросъемника находятся:

1. клавиатура для набора кода доступа;

2. индикатор, отображающий следующие состояния прибора (при подключении клеммы «И+» к соответствующей клемме охранного прибора «Иртыш»:

- горит зеленым непрерывно – шлейф охранного прибора снят с охраны;

- мигает красным цветом – дублирование мигания индикатора шлейфа на охранном приборе во время задержки взятия на охрану или памяти тревоги;

- горит красным непрерывно – шлейф на охране, норма.

Подключение к охранному прибору:

Шифросъемник соединяется с охранным прибором 4-мя проводами:

- Клеммы «ТМ» и «ОБЩ» подключаются к соответствующим клеммам приборов «Иртыш», или любых других приборов, имеющих вход ТМ.

- Клемма «+12v» подключается к клемме «+Vo» прибора «Иртыш», либо на клеммы «+12v» и «ОБЩ» подается напряжение 12 В с любого внешнего источника питания.

- Клемма «И+» подключается к соответствующей клемме нужного шлейфа прибора «Иртыш».

Набор кода:

В шифросъемнике с помощью клавиатуры эмулируется 12-разрядный код ключа ТМ. Код состоит из 4-х цифр, остальные 8 цифр кода ТМ обнуляются.

Для ввода кода нужно последовательно нажать 4 цифры, а затем символ «#». Нажатие каждой клавиши сопровождается коротким звуковым сигналом. При правильном вводе комбинации раздается 2 коротких звуковых сигнала. Если количество цифр не 4, или если 5-ой нажата не клавиша «#», кодовая комбинация не воспринимается, раздается длинный звуковой сигнал. Между нажатиями клавиш должно пройти не более 2 с, иначе весь код стирается!

После правильного ввода кода прибор по запросу охранного блока выдает посылку, эмулирующую код ТМ, в течение 2 с.

Ввод кода в режиме записи ключей охраны в приборах «Иртыш»

1.	Войти в режим программирования ключей ТМ на охранном приборе в соответствии с инструкцией на прибор (как правило, коснувшись съемника прибора мастер-ключом). Индикация этого режима полностью дублируется на индикаторе шифросъемника. Далее производится набор кода – 4 цифры и #, запись нового ключа, как обычно, подтверждается вспышкой индикатора на 1-2 с.

2.	Произвести запись желаемого количества кодов. Выйти из режима записи мастер-ключом.

3.	Если нужно, в произвольном с кодами порядке можно записать и обычные ключи ТМ, касаясь ими съемника прибора.

Постановка/снятие с охраны

После записи в память прибора кодов, можно производить постановку и снятие с охраны охранного прибора.

- Прибор снят с охраны, индикатор шифросъемника горит зеленым цветом. При наборе правильного кода доступа прибор переходит в режим задержки взятия на охрану – индикатор мигает красным, и, после постановки, загорается красным непрерывно.

- Прибор на охране, индикатор шифросъемника горит красным цветом. При наборе правильного кода доступа прибор переходит в режим снятия с охраны – индикатор загорается зеленым.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

После транспортирования прибор перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 24 ч.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Во время гарантийного срока потребитель имеет право предъявить рекламацию при несоответствии прибора требованиям ТУ при соблюдении всех положений эксплуатационной документации, по адресу: 644089 г. Омск-89 а/я 1067.

Прибор, направляемый в ремонт по рекламации, должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации.

При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства и ремонт производится за счет потребителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шифросъемник «Иртыш-Ш1», заводской номер

_________________ соответствует конструкторской документации и

условиям БВФК.425599.201 ТУ и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска/Дата продажи	_______________/______________

Отметка ОТК/Упаковщик		_______________/______________

С условиями гарантии ознакомлен _____________________________

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

| № | Дата поступления / неисправность | Резолюция |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00919

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ.RU.ОП066.В00906

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ

«ИРТЫШ-3Р»/«ИРТЫШ-3РМ»

ШИФРОСЪЕМНИК

"ИРТЫШ – Ш1"

ПАСПОРТ

БВФК 425599.201 ПС

2008 г.

Шифросъемник "Иртыш–Ш1" (далее – прибор) предназначен для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации, путем набора кода и отображения состояния охраняемого объекта

Прибор предназначен для установки в бытовых и производственных помещениях.