Администрирование ключей в многошлейфных приборах.

- Для начала процесса администрирования ключей необходимо коснуться съемника Мастером, в случае необходимости сняв с охраны все охранные шлейфы. В течение 2х секунд индикаторы шлейфов будут мигать в виде «бегущих огней».

- Затем раздается короткий писк, и индикаторы начинают быстро одновременно мигать в течение 5ти секунд. Это интервал обнуления ключей. Если в течение него коснуться съемника Мастером, то произойдет переход в режим подтверждения ключей (2.1). При этом раздастся длинный звуковой сигнал. Если не касаться Мастером, то по истечении интервала раздастся короткий звуковой сигнал и произойдет переход к стадии выбора режима (3).

  - РЕЖИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛЮЧЕЙ

Попеременно загораются четные и нечетные светодиоды с общим периодом 1 секунда. В этом режиме происходит стирание из памяти всех ненужных ключей. Необходимо попеременно поднести все ключи охраны, которые необходимо оставить, после чего, коснувшись мастер - ключом, выйти из режима. Все отсутствующие ключи будут удалены. Если в процесс возникла необходимость отказаться от удаления – подождите 20 секунд и произойдет автоматический выход из режима без сохранения результата.

- Индикаторы  горят в виде «бегущих огней». Если необходимо отредактировать ужу прописанный ключ, необходимо им коснуться – включится режим редактирования. Если коснуться мастером – произойдет переход в режим добавления ключей.

  - РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ КЛЮЧА

После касания записанным ключом охраны начинается режим редактирования.

На рисунке 1 приведена временная диаграмма индикации. Одна клеточка – 100 мс. Серый цвет клеточки – светодиод горит, белый – потушен. Индикация повторяется циклически.

Рис. 1

- шлейф выбран (активен), привязан к ключу;

- шлейф выбран, отвязан от ключа;

- шлейф неактивен, привязан к ключу;

- шлейф неактивен, отвязан от ключа.

Если мы хотим подключить активный шлейф к данному ключу, необходимо коснуться съемника данным ключом охраны. Если хотим отвязать шлейф от ключа – касаемся Мастером. В обоих случаях происходит переход к следующему шлейфу охраны. После того, как были перебраны все шлейфы, происходит возврат к пункту 3, сопровождаемый длинным звуковым сигналом и сохранением настроек ключа. При отсутствии касаний в течении 20 секунд происходит выход из режима без сохранения результата.

  - ДОБАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

При переходе в этот режим, первый (текущий) индикатор шлейфа делает тройные вспышки, остальные горят. Теперь мы можем включать ключи в управление данным шлейфом касанием съемника необходимым ключом охраны. Переход к следующему шлейфу осуществляется касанием Мастера, индикатор которого начинает вспыхивать. И так далее, пока не будут перебраны все шлейфы. После чего программа выходит из режима администрирования ключей.

Если при программировании прибора был установлен флаг «Общие ключи охраны», то добавление ключей происходи сразу во все шлейфы. Соответственно делать тройные вспышки будут все индикаторы одновременно.

При программировании нет четкого разделения количества возможных ключей на каждый шлейф. Общее число ключей – 32. Если ключ записан успешно – соответствующий индикатор загорается на 2 секунды, если поле ключей заполнено и запись невозможна – раздается длинный звуковой сигнал. Для освобождения пространства можно либо стереть всю память ключей (см. п. 2), либо удалить ненужные ключи (см. п. 4.1).

ПРИМЕЧАНИЕ:

На любой из стадий администрирования ключа при отсутствии касаний ключом в течение 20 секунд произойдет выход из режима без сохранения изменений. Это может быть полезным для режимов подтверждения и редактирования. При добавлении ключ заносится в память сразу.

ЧАВО

- Как стереть записанные ключи?

- Коснитесь съемника мастер-ключем (МК). Индикаторы замигают в виде ведущих огней.

- Через 2 секунды раздастся короткий писк и индикаторы начнут одновременно мигать.

- Поднесите мастер-ключ. Индикаторы сменят режим мигания

- Если необходимо удалить все ключи - коснитесь еще раз мастер ключом. Если часть ключей необходимо оставить – поднесите по очереди все подобные ключи, а только после этого мастер.

2. Как вносить новые ключи при установленном флаге Общие ключи?

- Коснитесь съемника мастер-ключем (МК). Индикаторы замигают в виде ведущих огней.

- Через 2 секунды раздастся короткий писк и индикаторы начнут одновременно мигать.

- Еще через 5 секунд индикаторы снова начнут мигать в виде бегущих огней

- Коснитесь мастер-ключем

- По очереди занесите все ключи

- Коснитесь мастер-ключем для выхода из режима

3. Как вносить новые ключи при снятом флаге Общие ключи?

- Коснитесь съемника мастер-ключем (МК). Индикаторы замигают в виде ведущих огней.

- Через 2 секунды раздастся короткий писк и индикаторы начнут одновременно мигать.

- Еще через 5 секунд индикаторы снова начнут мигать в виде бегущих огней

- Коснитесь мастер-ключем

- Занесите ключи в первый шлейф

- Коснитесь мастер-ключем.

- Занесиете ключи во второй шлейф

- Коснитесь мастер-ключем

- Занесите ключи в третий шлейф

- Коснитесь мастер-ключем.

- Занесиете ключи в четвертый шлейф

- Коснитесь мастер-ключем для выхода из режима. Один и тот же ключ может быть использован для разных шлейфов.

4. Как изменить подконтрольные шлейфы для уже записанного ключа?

- Коснитесь съемника мастер-ключем (МК). Индикаторы замигают в виде ведущих огней.

- Через 2 секунды раздастся короткий писк и индикаторы начнут одновременно мигать.

- Еще через 5 секунд индикаторы снова начнут мигать в виде бегущих огней

- Коснитесь нужным ключем охраны

- Сконфигурируйте первый шлейф для данного ключа следующим образом. Коснитесь этим ключем охраны, если хотите что бы шлейф им управлялся. Или коснитесь мастер-ключем, если этого не хотите.

- Сконфигурируйте второй шлейф для данного ключа следующим образом. Коснитесь этим ключем охраны, если хотите что бы шлейф им управлялся. Или коснитесь мастер-ключем, если этого не хотите.

- Сконфигурируйте третий шлейф для данного ключа следующим образом. Коснитесь этим ключем охраны, если хотите что бы шлейф им управлялся. Или коснитесь мастер-ключем, если этого не хотите.

- Сконфигурируйте четвертый шлейф для данного ключа следующим образом. Коснитесь этим ключем охраны, если хотите что бы шлейф им управлялся. Или коснитесь мастер-ключем, если этого не хотите.

- Индикаторы заморгают в виде бегущих огней. Два раза коснитесь мастер-ключем для входа в режим добавление новых ключей и выхода из него. Либо подождите 20 секунд и выход в обычный режим работы произойдет автоматически